# 現代 VLA 與生物啟發式運動控制之間的真實距離

## Executive Summary

綜合 2024–2026 年 VLA、robot foundation model、diffusion/flow policy、分層控制、world model 與記憶增強 embodied agent 文獻後，可以得到一個相當穩健的結論：現代 VLA 已經明顯超越最樸素的「直接視覺/語言到動作」映射，因為它們加入了 flow/diffusion 解碼、顯式或隱式推理鏈、未來視覺子目標、分層規劃、世界模型與記憶檢索；但若以生物啟發式運動控制的三項核心條件——真正多時間尺度分層、內生誤差驅動修正、可重用程序性技能記憶——來衡量，當前系統多半仍只是端到端動作生成外掛規劃與輔助模組，尚未形成類似生物神經運動系統的穩定控制架構。[1]

對三項假設的判斷是：多時間尺度分層目前屬「部分覆蓋」；內生誤差驅動適應仍屬「明顯缺乏」；程序性感覺運動記憶則多半停留在情節/語義/關鍵幀檢索，屬「部分覆蓋但未達程序技能層」。若只選一個當前長時程穩健行為的最大瓶頸，我認為是內生誤差驅動適應機制的缺失：因為長任務中的失敗累積、重試與恢復成本，已被 Yell At Your Robot、RoboFAC、RL-for-VLA、Realtime-VLA V2 等工作反覆指出；即使解碼速度變快，若系統沒有持續性閉環修正，收益也會被 failure recovery 抵消。[2]

## 納入範圍與評估框架

本文優先收錄 CoRL、RSS、ICLR、ICML、CVPR、ICRA 等來源，以及來自 Stanford University[3]、University of California, Berkeley[4]、Google DeepMind[5]、NVIDIA[6]、Physical Intelligence[7] 等知名團隊的原始論文、官方會議頁與 project page。表中「多時／適應／程記」分別表示：多時間尺度分層運動控制、內生誤差驅動適應、程序性感覺運動記憶；評級分為「充分／部分／缺乏」。若論文對硬體部署、程式碼公開或引用數未明確說明，本文一律不臆測。[8]

## 代表性論文概覽

| 論文 | 來源優先級 | 類別 | 主要貢獻 | 多時／適應／程記 | 是否承認瓶頸或限制 | 來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenVLA | 頂會／高引用／知名團隊 | a | 7B 開源 VLA、970k 示範、泛化微調 | 部分／缺乏／缺乏 | 承認 adoption 與有效 fine-tuning 困難 | [9] |
| π0.5 | 知名團隊技術報告 | a | heterogeneous co-training、語義子任務、開放世界泛化 | 部分／缺乏／缺乏 | 承認真實世界泛化仍是開放問題 | [10] |
| GR-2 | 知名團隊／大規模預訓練 | a | 先學 web-scale world dynamics，再學 video+action | 部分／缺乏／缺乏 | 未指定 | [11] |
| RT-H | RSS 2024 | b | 以 language motions 建立任務—動作中介層 | 部分／部分／缺乏 | 承認高層任務到動作需大量示範 | [12] |
| HAMSTER | ICLR 2025／高引用 | b | 高層產生 2D 粗路徑、低層 3D 控制 | 部分／部分／缺乏 | 明言 monolithic VLA 難用好 off-domain data | [13] |
| Hi Robot | ICML 2025／知名團隊 | b | 慢思考高層 + 快執行低層，處理複雜指令與回饋 | 部分／部分／缺乏 | 明言直接 instruction following 只擅長簡單命令 | [14] |
| LiLo-VLA | arXiv 2026 | b | reaching planner + object-centric VLA + recovery | 部分偏強／部分／缺乏 | 明言 compositionality 與 cascading failures 是核心難題 | [15] |
| Yell At Your Robot | RSS 2024／知名團隊 | c | 用自然語言線上糾正與持續改進政策 | 缺乏／部分／缺乏 | 直接強調長時程任務需要 failure recovery | [16] |
| Reactive Diffusion Policy | arXiv 2025 | c | slow-fast 視覺/觸覺雙環控制 | 部分／部分偏強／缺乏 | 明言 action chunking 無法即時響應觸覺回饋 | [17] |
| AdaWorldPolicy | arXiv 2026 | c | 用 world-model prediction error 做 AdaOL 線上更新 | 部分／部分偏強／缺乏 | 明言既有方法多為 offline、缺乏動態適應 | [18] |
| DynaMem | 知名團隊／arXiv 2024 | d | 動態 3D spatio-semantic memory 應對變動環境 | 缺乏／缺乏／部分 | 明言多數系統假設靜態環境 | [19] |
| HAMLET | ICLR 2026 | d | moment tokens + memory module，讓 VLA 具歷史感知 | 缺乏／缺乏／部分 | 明言大多數 VLA 只看當前觀測 | [20] |
| MemER | ICLR 2026／知名團隊 | d | 檢索 task-relevant keyframes，驅動高低層策略 | 部分／缺乏／部分 | 明言長歷史條件化昂貴且易受 covariate shift 影響 | [21] |
| Memp | arXiv 2025 | d | Build–Retrieval–Update 程序記憶框架 | 缺乏／缺乏／部分偏強 | 明言 agent 的 procedural memory 仍脆弱且常被參數糾纏 | [22] |

flowchart LR
A[高層目標與語義規劃 1-10s] --> B[中層技能/子任務 100ms-1s] --> C[低層反應/接觸修正 1-50ms]
A --- A1[Hi Robot / CoT-VLA / Fast-ThinkAct]
B --- B1[RT-H / HAMSTER / LiLo-VLA]
C --- C1[Reactive Diffusion Policy / AdaWorldPolicy]

從這個時間尺度圖可看出：近兩年的密度主要集中在高層推理與中層任務分解，真正接近生物式「快速反應／接觸修正」的工作仍然稀少，因此目前的 hierarchy 更接近 planning hierarchy，而非完整的 motor hierarchy。[23]

## 四類文獻回顧

(a) 直接端到端動作生成。 OpenVLA（頂會／高引用）證明大規模 VLM 預訓練加多機器人示範資料，能顯著提高語義泛化與快速微調能力；但其核心仍是單一 policy 主幹將觀測壓縮後輸出動作，因此對真正多時間尺度控制與程序技能記憶仍屬缺乏。π0.5 比 OpenVLA 更接近「超越直接映射」，因為它把 heterogeneous co-training、語義預測與真實家庭長時程任務納入同一系統；然而它擴展的是知識轉移與泛化範圍，不是內生式誤差校正。GR-2 進一步用 3800 萬個網路影片片段與超大規模 token 預訓練世界動力，再同時微調影片生成與動作預測；這使它更像「有世界先驗的端到端 VLA」，但依然尚未把低延遲反應回路內化為獨立運動層。[24]

更重要的是，這一類工作自己也開始承認action generation bottleneck。OpenVLA-OFT 顯示只靠更好的 action decoding、action chunking 與 objective，就能把成功率從 76.5% 拉到 97.1%，並把 action generation throughput 提高 26×；VLA-Perf 則指出，在動作 chunking 下 diffusion-style VLA 可比傳統 autoregressive VLA 快一到兩個數量級；Fast-ThinkAct 直接把顯式 CoT 的高延遲當作核心問題，並報告 89.3% 的推論延遲下降；Realtime-VLA V2 更提醒，如果重試與 failure recovery 很頻繁，速度增益會被整體週期吞掉。這些都說明研究社群已經同步意識到：VLA 的瓶頸不只在表徵，還在動作產生與控制時序。 [25]

(b) 分層規劃加控制。 RT-H 是這條路線的早期代表：它不再直接把高層語言目標映到動作，而是先預測低層 language motions，再據此輸出動作，這確實增加了中介層，且允許人在執行中以語言修正。HAMSTER 則更工程化地把高層粗路徑與低層 3D 控制拆開，核心論點是 monolithic VLA 難以有效使用 off-domain data；因此它更像在做「規劃與控制的鬆耦合」。Hi Robot 把慢思考高層與快執行低層明確並置，可處理複雜指令、否定條件與中途回饋，已非常接近行為學上的「思考—動作」二重系統。[26]

LiLo-VLA 是目前最值得注意的長時程工作之一。它把 global transport 交給 motion planner，把局部互動交給 object-centric VLA，並把 dynamic replanning 與 failure recovery 寫進閉環執行管線，直接針對 compositional generalization 與 cascading failures。從生物學角度看，這一類方法已不只是「加一個 planner」，而是開始承認不同時間尺度應對不同子問題；但它們大多仍停留在二層或三層，且中介單元多是語言、路徑或物件中心視角，而不是可獨立學習、獨立重組的程序性 motor primitive。故此類對假設一的回應仍應評為「部分」，不是「充分」。[27]

(c) 線上適應與反饋修正。 這一類文獻最直接支持第二項假設。Yell At Your Robot 很明確地把人類語言糾正視為長時程任務成功的關鍵，證明中途修正確實能顯著改善表現；但其修正訊號來自外部人類，而非系統內部的 prediction error。Reactive Diffusion Policy 則是目前最接近生物式誤差校正雛形的工作之一：它用慢速 latent diffusion 建構高層行為，又用高速 tactile/force tokenizer 在 chunk 執行期內閉環修正，直接對準「reactive control」問題。這樣的 slow-fast 雙環設計明顯比一般 VLA 更接近多時間尺度運動控制。[28]

AdaWorldPolicy 比 RDP 更進一步的地方，在於它把 world-model prediction error 轉成自監督的 AdaOL 更新訊號，讓 action model、world model 與 force predictor 共同依據想像與真實觀測的不一致來做 reactive updates；這是目前最接近「內生誤差驅動修正」的通用框架。問題在於，它仍主要是一個 diffusion manipulation policy，而不是已被廣泛驗證的通用 VLA 堆疊。與此同時，RoboFAC 和 RL-for-VLA 又從另一側給出證據：前者指出 VLA 多由成功示範訓練而來，天生缺乏 failure-centric supervision；後者則指出 SFT 易在 distribution shift 下出現 compounding errors，而 RL 主要改善的是 execution robustness。這些工作共同說明：當前 VLA 的適應問題依舊以外源補丁為主，尚未形成統一內生閉環。 [29]

(d) 記憶增強機器人策略。 DynaMem、HAMLET 與 MemER 代表了機器人記憶研究的三種不同路線。DynaMem 強化的是動態空間—語義記憶，使機器人面對物體移動、出現或消失時可以更新 3D world state；HAMLET 則把 moment tokens 與輕量記憶模組接到既有 VLA 上，明確指出「大多數 VLA 只看當前觀測、忽略歷史」；MemER 進一步把「分鐘級依賴」壓縮成 task-relevant keyframes，讓高層策略檢索經驗後再給低層 VLA 文字指令。這些成果都很重要，但它們主要處理的是空間記憶、歷史上下文與情節檢索。[30]

Memp 則是近兩年「程序性記憶」概念最清楚的工作。它把過往軌跡蒸餾成 step-by-step 指令與 script-like abstraction，並顯式研究 Build、Retrieval、Update 三個程序記憶環節；因此從概念上，它比 DynaMem/HAMLET/MemER 更貼近第三項假設。但 Memp 主要驗證於 agent 任務，而非真實閉環機器人控制；換句話說，今天的「記憶增強 VLA」多半會記住發生過什麼與接下來該做什麼，卻仍不太會記住如何以可重入、可中斷、可局部修正的方式去做。這正是程序性感覺運動記憶尚未到位的核心證據。[31]

## 三項假設的綜合判斷

假設一：真正的多時間尺度分層運動控制仍然缺失。 此判斷基本成立。RT-H、HAMSTER、Hi Robot 與 LiLo-VLA 都已超過扁平式 policy，且 CoT-VLA、ECoT、Fast-ThinkAct 也都證明中間推理表徵能改善長時程行為；但現有 hierarchy 主要是任務分解、語義推理或粗路徑分層，低層反應與接觸控制仍少數工作才處理。換言之，當前 VLA 的分層多是 planning hierarchy，而非 motor hierarchy。[32]

假設二：內生的誤差驅動適應機制仍然缺失。 此判斷最強。Yell At Your Robot、RoboFAC、RL-for-VLA 與 Realtime-VLA V2 都從不同角度指出：長時程失敗、compounding errors、failure recovery 與 retry cost 是實際部署的核心障礙。Reactive Diffusion Policy 與 AdaWorldPolicy 是目前最接近此假設反例的兩篇——前者用高頻觸覺閉環修正，後者用 world-model discrepancy 驅動 test-time update——但兩者仍未證明可無縫擴展為通用、跨本體、長時程 VLA 標準解。[33]

假設三：可重用的程序性感覺運動記憶仍然缺失。 此判斷也成立，但比假設二更隱蔽。DynaMem、HAMLET、MemER 已充分說明：沒有歷史、空間與經驗檢索，長任務會顯著退化；然而它們多半在構造 world memory、trajectory memory 或 keyframe memory。真正程序性記憶應該是能把抓取、對位、接觸、施力、退出等感覺運動規則，封裝成可檢索、可重組、可局部修正的技能單元；這一點目前只有 Memp 類工作提供概念框架，尚未在機器人閉環控制中成熟。[34]

## 結論與研究議程

我判斷，對長時程穩健行為而言，最大的當前瓶頸是「內生誤差驅動適應」而不是「缺少分層」或「缺少記憶」。理由是：分層與記憶已經有越來越多可用工程近似，但只要執行過程中無法用感知誤差、接觸誤差與狀態偏移持續修正政策，系統就會在多步任務中因誤差累積而崩潰；而且 Realtime-VLA V2 已明指 failure recovery 會吃掉速度收益，RL-for-VLA 與 RoboFAC 也都把 robustness/failure supervision 當作當前缺口。[35]

前五大未解研究缺口如下：
1. 統一的 prediction-error 閉環尚未存在：當前修正多靠人類語言、外部 critic 或離線 RL，而非持續在線的內生誤差更新。
2. 分層多停在任務層，未深入運動層：高層會推理，但中低層少有可中斷、可恢復、可重組的技能棧。
3. 程序記憶尚未編譯成閉環技能庫：現有記憶大多是 keyframe、地圖或文字摘要，而非可直接執行的 sensorimotor routine。
4. failure-centric 資料與評測仍不足：RoboFAC 一類工作才剛開始系統化失敗診斷與修正資料。
5. 動作生成效率與反應式控制尚未協同設計：多數加速工作優先追求吞吐，而不是低延遲閉環修正。[36]

三個可行的博士論文方向如下：
1. 小腦式殘差適應器疊加於 VLA：凍結基礎 VLA，只學視覺—觸覺—本體感殘差控制器；目標是在長時程擾動任務中把 compounding failure 降低至少 30%，方法上可結合 action chunk 內 prediction error 更新與高頻 force/tactile loop。[37]
2. 程序記憶編譯器：把成功軌跡、失敗恢復與人類糾正自動壓縮成可檢索技能腳本；目標是在未見過的新任務組合上提升零樣本 skill recomposition 成功率，方法上可結合 MemER 的關鍵幀檢索與 Memp 的 Build–Retrieval–Update。[38]
3. 三時間尺度基準與訓練法：把語義規劃、技能切換、低層反應分開評測，並同時度量成功率、反應延遲與恢復成本；目標是建立能真正測出「planning hierarchy」與「motor hierarchy」差異的 benchmark。[39]

可直接用於論文引言的段落如下：
近年的 Vision-Language-Action 模型雖然透過大規模預訓練、顯式推理、分層規劃、世界模型與記憶檢索，顯著提升了機器人在開放詞彙指令、跨場景泛化與長時程任務中的表現，但其核心控制範式仍多數停留在高容量端到端動作生成外加若干推理與恢復模組，而非真正意義上的生物啟發式運動控制系統。現有方法通常只在任務分解與歷史條件化層面形成淺層結構，仍普遍缺乏跨時間尺度的層級閉環、由感知預測誤差驅動的內生在線適應，以及可累積、可檢索、可重組的程序性感覺運動記憶；因此，在接觸不確定、環境漂移與長鏈條組合行為中，當代 VLA 依然容易表現出誤差累積、恢復脆弱與技能重用不足等系統性限制。[40]

本文的限制是：部分 2026 工作仍為 arXiv/OpenReview 階段，正式發表狀態與引用數會持續變動；此外，不同論文對硬體、程式碼與部署細節的揭露程度不一，因此本文只在來源明確處下判斷。

## 主要來源清單

- OpenVLA（CoRL 2024／PMLR；arXiv:2406.09246）與 OpenVLA-OFT（RSS 2025；arXiv:2502.19645）。[41]

- π0（RSS 2025／arXiv:2410.24164）與 π0.5（arXiv:2504.16054）。[42]

- GR-2（arXiv:2410.06158）。[11]

- RT-H（RSS 2024 官方頁；arXiv:2403.01823）、HAMSTER（ICLR 2025／OpenReview）、Hi Robot（ICML 2025／OpenReview）、LiLo-VLA（arXiv:2602.21531）。[43]

- CoT-VLA（CVPR 2025；arXiv:2503.22020）、ECoT（CoRL 2024；arXiv:2407.08693）、Fast-ThinkAct（arXiv:2601.09708）。[44]

- Yell At Your Robot（RSS 2024；arXiv:2403.12910）、Reactive Diffusion Policy（arXiv:2503.02881）、AdaWorldPolicy（arXiv:2602.20057）、RoboFAC（arXiv:2505.12224）。[45]

- DynaMem（arXiv:2411.04999）、HAMLET（ICLR 2026／OpenReview）、MemER（ICLR 2026／OpenReview）、Memp（arXiv:2508.06433）。[34]

- VLA-Perf（arXiv:2602.18397）與 Realtime-VLA V2（arXiv:2603.26360），用於 action generation bottleneck 與系統時序分析。[46]

[1] [7] [8] [9] [24] [41] https://proceedings.mlr.press/v270/kim25c.html

https://proceedings.mlr.press/v270/kim25c.html

[2] [16] [28] [33] https://arxiv.org/html/2403.12910v1

https://arxiv.org/html/2403.12910v1

[3] [11] https://arxiv.org/abs/2410.06158

https://arxiv.org/abs/2410.06158

[4] [45] https://www.roboticsproceedings.org/rss20/p025.pdf

https://www.roboticsproceedings.org/rss20/p025.pdf

[5] [20] https://openreview.net/forum?id=KcJ9U0x6kO

https://openreview.net/forum?id=KcJ9U0x6kO

[6] [15] [27] [39] https://arxiv.org/html/2602.21531v1

https://arxiv.org/html/2602.21531v1

[10] https://arxiv.org/abs/2504.16054

https://arxiv.org/abs/2504.16054

[12] [43] https://roboticsconference.org/2024/program/papers/49/

https://roboticsconference.org/2024/program/papers/49/

[13] https://openreview.net/forum?id=h7aQxzKbq6

https://openreview.net/forum?id=h7aQxzKbq6

[14] [23] https://openreview.net/forum?id=lNVHg9npif&referrer=%5Bthe+profile+of+Karl+Pertsch%5D%28%2Fprofile%3Fid%3D~Karl_Pertsch1%29

https://openreview.net/forum?id=lNVHg9npif&referrer=%5Bthe+profile+of+Karl+Pertsch%5D%28%2Fprofile%3Fid%3D~Karl_Pertsch1%29

[17] [37] https://arxiv.org/abs/2503.02881

https://arxiv.org/abs/2503.02881

[18] [29] https://arxiv.org/html/2602.20057v1

https://arxiv.org/html/2602.20057v1

[19] [30] [34] https://arxiv.org/abs/2411.04999

https://arxiv.org/abs/2411.04999

[21] [38] https://openreview.net/forum?id=1dH4ARGdwD

https://openreview.net/forum?id=1dH4ARGdwD

[22] [31] https://arxiv.org/abs/2508.06433

https://arxiv.org/abs/2508.06433

[25] https://arxiv.org/abs/2502.19645

https://arxiv.org/abs/2502.19645

[26] [32] [40] https://arxiv.org/abs/2403.01823

https://arxiv.org/abs/2403.01823

[35] https://arxiv.org/html/2603.26360v1

https://arxiv.org/html/2603.26360v1

[36] https://arxiv.org/html/2505.12224v4

https://arxiv.org/html/2505.12224v4

[42] https://arxiv.org/abs/2410.24164

https://arxiv.org/abs/2410.24164

[44] https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/papers/Zhao_CoT-VLA_Visual_Chain-of-Thought_Reasoning_for_Vision-Language-Action_Models_CVPR_2025_paper.pdf

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/papers/Zhao_CoT-VLA_Visual_Chain-of-Thought_Reasoning_for_Vision-Language-Action_Models_CVPR_2025_paper.pdf

[46] https://arxiv.org/abs/2602.18397

https://arxiv.org/abs/2602.18397